Краснов В.А.

Использование квадрокоптера как средств формирования навыков  XXI века

Аннотация: В данной статье представлено использование квадрокоптеров как средства формирования у обучающихся навыков 21 века. Работа с квадрокоптером развивает в ребенке интерес к проектной, конструкторской и предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и образованность ребенка. Повышение сенсорной чувствительности, развитие мелкой моторики и синхронизации работы обеих рук за счет обучения пилотирования и аэросъемки с беспилотных летательных аппаратов. В данной статье представлен опыт использования БПЛА (беспилотный летательный аппарат) для формирования основных навыков современного ученика.

Ключевые слова: навыки  XXI века, квадрокоптеры, центр цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста».

1 шаг. Аэрофотосъёмка с квадрокоптера. На донном этапе формируется такой навык как компьютерная грамотность. Установление ПО на планшет. Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полёты. Полётный контроллер: устройство полётного контроллера, принципы его функционирования, настройка контроллера с помощью компьютера, знакомство с программным обеспечением для настройки контроллера. Инструктаж перед первыми учебными полётами. Проведение учебных полётов в зале, выполнение заданий: «взлёт/посадка», «удержание на заданной высоте», «вперед-назад», «влево-вправо», «точная посадка на удаленную точку», «коробочка», «челнок», «восьмерка», «змейка», «облет по кругу». Разбор аварийных ситуаций. Настройка, установка FPV – оборудования. Основы видеотрансляции: принципы передачи видеосигнала, устройство и характеристики применяемого оборудования. Установка, подключение и настройка видеооборудования на мультироторные системы. Пилотирование с использованием FPV- оборудования.

2 шаг. Визуализация с полученных фотоснимков. На данном этапе формируется математическая грамотность, логическое мышление, пространственное мышление, строгое следование плану. Форматируем модель в нужном масштабе. Создаём 3Д-модель и отправляем ее в печать.

3шаг.

1)  После того, как все фотографии были перекинуты на компьютер, запускаем программу Agisoft Metashape (ранее – Agisoft Photoscan).

2) Чтобы загрузить в программу фотографии, выбираем пункт «Обработка», «Добавить фотографии», выбираем директорию, где хранятся фотографии. В панели «Проект», которая находится слева, отображается количество загруженных сцен и фотографий. В панелях снизу можно просматривать отдельные фотографии (вкладка «Фотографии»), проверять действия компьютера («Консоль»), а также проверять очередь задач в одноименной панели.

3) Следующий шаг – выравнивание фотографий. Этот процесс нужен для определения положения и ориентаций камеры. В настройках выбираем качество операции. Выполняем операции «Обработка», «Выровнять фотографии». На этом этапе производится поиск характерных точек и выявление соответствий с последующим построением Разреженного облака точек. В появившемся окне выбираем лишь параметр «Точность». Наш выбор прямо зависит от (в порядке важности): качества камеры, которой выполнялась съемка, производительности компьютера и наличия времени. Соответственно, при съемке местности беспилотником с профессиональной камерой и обработке полученных фотографий на мощном компьютере можно выбирать параметр «Очень высокая» или «Высокая». При мало качественных фотографиях, например, сделанных с телефона, или слабом компьютере, или при дефиците времени (при варианте «на пробу»), можно поставить точность «Низкая» или даже «Очень низкая».

4) Основываясь на рассчитанных положениях камеры на прошлом этапе, программа вычисляет глубины для каждой камеры и на их основе строить плотное облако точек. После этого выбираем режим «Построение плотного облако». Так же, как и в предыдущем пункте, задаем качество операции. «Обработка», «Построить плотное облако».

5) Следующий этап – построение модели объекта (местности).

«Обработка», «Построить модель». В разделе «Дополнительно» выбираем те классы точек, которые хотим видеть на дальнейшей модели. Соответственно здесь можно скрыть группу «High Vegetation» для того, чтобы не показывались на модели высокие деревья.

6) Заключительный шаг построения 3D-модели местности – наложение текстуры на полученную 3D-модель.

7) Затем сохраняем полученную модель. «Файл», «Экспорт», «Экспорт модели». В появившемся окошке в строке «Тип файла» выбираем формат «.dae» (в том случае, если экспортируем для программы «SketchUp») или формат «.obj» (для экспорта в программу «MeshLab» или «Meshmixer»). Важно: во избежание возможных ошибок, файл лучше назвать на английском языке.

8) По окончании работы в Agisoft Metashape мы получим 2 файла. Первый – в формате .dae, который будет вместе с текстурой. Этот файл мы загрузим в SketchUp и будем благоустраивать территорию с этой моделью. Второй файл (формат .obj) мы впоследствии загрузим в программы MeshLab и Meshmixer для подготовки на печать.

Примечание: подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке: https://www.agisoft.com/downloads/user-manuals/.

Более подробно можно познакомиться с данной статьей и об использовании БПЛА можно пройдя по ссыле https://youtu.be/jIfb8UytYw0

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Краснов В.А., педагог дополнительного образования в центре цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». МБОУ «Зиминская общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района, омской области.